Maßnahmenplan für grabenlose Verfahren

Diese Vorlage des Maßnahmenplanes ist an die projektspezifische Situation anzupassen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auszufüllende Felder sind gelb hinterlegt.

Version: ……………

Stand: ……………

| Projekt | Projektbezeichnung |
| --- | --- |
| Streckenname | Streckenname (RW 07.01.00.01) |
| km der Querung | km der Querung |
| Anzahl und Bezeichnung der gequerten Gleise | Anzahl, Bezeichnung Gleise |
| Durchmesser DN | DN XXX |
| Beginn und Ende d. Herstellung des grabenlosen Vf. | Datum von – Datum bis |
| Bauverfahren | Rammvortrieb Teilschnittvortrieb Vollschnittvortrieb Pilotrohrbohrverfahren Spülbohrverfahren Bodenverdrängungsverfahren (Erdrakete) |
| Start- und Zielgrube im Einflussbereich der Gleise | ja nein |
| Monitoring für Start- und Zielgrube lt. RW 09.06 erforderlich | ja nein |
| Örtlich zulässige Geschwindigkeit | ………… km/h |
| Höchste örtlich zulässige Geschwindigkeit während der Herstellung (Vmax) | ………… km/h |
| Eingriffsschwellen (ES bzw. SES) Gleis gemäß RW 06.01.01 | Richtung (ES) Höhe (ES) Verwindung (SES) …..…… mm …….. mm …………. mm/m |
| Geotechnisch prognostizierte Gleisverformungen gemäß geotechnischer Stellungnahme/Gutachten vom xxx (Datum) | ……… mm Setzung Hebung |
| Bewertung der geotechnisch prognostizierten Gleisverformungen unter Berücksichtigung der aktuellen Gleislage durch Techniker Oberbau Örtlich Begehung durch Bahnmeister Maßnahmen nach Erfordernis vor Herstellungsbeginn des grabenlosen Verfahrens durch Techniker Oberbau und Bahnmeister festlegen (z.B. Korrektur Gleislage) | Erledigt am …………………….. durch ………Name.………………. Erledigt am …………………….. durch ………Name………………. Erledigt am …………………….. durch ………Name………………. oder nicht erforderlich |
| Maßnahmen vor Herstellungsbeginn des grabenlosen Verfahrens umgesetzt | Erledigt am …………………….. durch ………Name………………. oder nicht erforderlich |

| Funktion | Name | Firma | Tel-Nr / E-Mail | Verteiler Messungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bereitschaftshabender Fahrweg ASC | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| Techniker Oberbau (AT OB) | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| Techniker Unterbau (AT UB) | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| Techniker Oberleitung (AT OL) | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| Fachlinienkoordinator Fahrweg (FKO) | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| Bahnmeister | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| „Gleismeister Visuelle Kontrolle“ | xxx | ÖBB/SAE | xxx |  |
| ÖBB-Baumanager bzw. ÖBB-Projektumsetzer bzw. Bauwerber bei Querungen Dritter | xxx | xxx | xxx |  |
| Bauleiter Baufirma | xxx | xxx | xxx |  |
| Bauleiter Subfirma der Querung | xxx | xxx | xxx |  |
| ÖBA | xxx | xxx | xxx |  |
| Vermesser | xxx | xxx | xxx |  |
| Geotechn. Gutachter / Ing.büro | xxx | xxx | xxx |  |
| Baustellenkoordinator gemäß BauKG | xxx | xxx | Xxx |  |

Das RW 09.09 der ÖBB-Infrastruktur AG und projektspezifische Vorgaben (z.B. aus dem Geotechnischen Gutachten) sind einzuhalten!

Vorgehen unmittelbar nach Überschreiten einer Eingriffsschwelle der Gleisverformungen:

- Information der ÖBA bzw. den Auftraggebervertreter bei Querungen Dritter durch den Bahnmeister (Bewertung Messergebnisse) oder „Gleismeister Visuelle Kontrolle“

- Unterbrechung des grabenlosen Verfahrens unter Aufrechterhaltung des Pressdruckes auf Veranlassung der ÖBA bzw. des Auftraggebervertreters bei Querungen Dritter

- Beiziehen folgender Personen gem. o.a. Tabelle:

- Bahnmeister

- „Gleismeister Visuelle Kontrolle“

- ÖBB-Baumanager bzw. ÖBB-Projektumsetzer bzw. Bauwerber bei Pressungen Dritter

- ÖBA

- Geotechnischer Gutachter / Technisches Büro

- Bauleiter Subfirma für die Herstellung des grabenlosen Verfahrens

- ……………………….

- Einleitung von Maßnahmen auf Entscheid der beigezogenen Personen gemäß Punkt 3 (beispielhafte Aufzählung):

- Einrichtung einer Langsamfahrstelle

- Korrektur der Gleislage

- Sperre des Gleises

- Verkürzen der Messintervalle

- Geeignete projektspezifische Maßnahmenfestlegung betreffend das Bauverfahrens des grabenlosen Verfahrens (z.B. Reduktion der weiteren Vortriebsgeschwindigkeit)

- Weitere projekt- und/oder vorhabenspezifische Maßnahmen:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bei Überschreitung einer Eingriffsschwelle gemäß RW 06.01.01 aufgrund von Messungen beider Schienen außerhalb der Vortriebszeit (z.B. Nacht), ist der Bahnmeister vom Vermesser gemäß den Bestimmungen im Kapitel 6.2 unverzüglich telefonisch zu kontaktieren. Wenn dieser nicht erreichbar ist, hat der Vermesser den Bereitschaftshabenden Fahrweg im ASC zu verständigen und erklärt ihm die Sachlage. Der Bereitschaftshabende Fahrweg im ASC leitet erforderliche Maßnahmen ein und verständigt im Bedarfsfall noch andere ÖBB-Fachdienste oder den Notfallkoordinator.

Unterfertigung vor Durchführung der Herstellung des grabenlosen Verfahrens durch:

……………………………………………….	…….……….…………………………….

# Datum, ÖBB-Baumanager 	Datum, Fachkoordinator Fahrweg (FKO FW)
bzw. ÖBB-Projektumsetzer 
bzw. Bauwerber bei Querungen Dritter

……………………………………………….	…….……….…………………………….

# Datum, Vertreter Baufirma (Baufirma)	Datum, Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)

Vorgaben für die Darstellung und Auswertung der geodätischen Vermessung beider Schienen während und nach der Durchführung des grabenlosen Verfahrens

Vorlage siehe Anhang 2 zum Regelwerk 09.09

- Lageplan mit Verortung der Messpunkte auf allen Schienen

Mindestinhalte:

- Kilometrierung und Darstellung der Querung

- Gleisbezeichnung

- Lage und Bezeichnung der Messpunkte

- Richtungspfeile der Lageabweichungen (+/-)

- Orientierungsangaben (z.B. Nachbarbahnhöfe)

- Abbildung aller Messungen mit Datum (Nullmessung und Folgemessungen) inkl. zeitlichem Verlauf und grafischer Darstellung

- Tabelle mit Auswertung der Messergebnisse (Lage- und Höhenänderung, Verwindung)

Gemäß Anhang 2 des RW 09.09